Приложение 4.1

УЧАСТОК «ВОДОПРОВОДНО–КАНАЛИЗАЦИОННОЕ ХОЗЯЙСТВО»

Участок водопроводно-канализационного хозяйства руководствуется в своей деятельности правилами пользования централизованными системами водоснабжения, водоотведения (канализации) в населенных пунктах, утвержденными Совмином Республики Беларусь от 30.09.2016 № 788 (с изменениями и дополнениями от 20 декабря 2017 № 982; изменения и дополнения от 23 октября 2019 №713) и другими нормативными правовыми актами.

Списочная численность обслуживающего персонала участка ВКХ по состоянию на 01.12.2024 составила 45 человек, в том числе: 1 начальник участка, 4 мастера, 1 техник по учёту, 1 заведующий лабораторией.

На балансе состоит 37 водопроводов, из них 36 шт. в сельской местности. Количество уличных водоразборов 12 ед., количество водонапорных башен 22 ед., в т. ч. на селе 21 ед. Количество   резервуаров чистой воды (РЧВ) 6 шт.: водозабор №1 – 2 шт., водозабор №2 - 2 шт. В настоящее время 2 РЧВ на селе законсервированы.

Количество артезианских скважин в эксплуатации – 66 шт., в т.ч.: в городе - 8 шт., в сельской местности – 58 шт.

Производственная мощность артезианских скважин составляет всего 10492,73 тыс. м³/год, в том числе на селе - 7576,52 тыс. м³/год.

Количество станций обезжелезивания всего 16 шт.: в городе – 2 шт., в сельской местности - 13 шт.,1 шт. находится в военном городке «Ворняны».

Производственная мощность станций обезжелезивания: №1 (город) – 4700 м³/сут., №2 (город) – 2400 м³/сут., аг. Ворняны – 15 м³/час, п. Гудогай – 15 м³/час, аг. Ворона – 5 м³/час, аг. Михалишки – 15 м³/час, аг. Кемелишки -   6 м³/час, аг. Трокеники - 4м³/час, аг. Палуши – 9 м³/час, аг. Гервяты – 11 м³/час, аг. Страчанка – 5 м³/час, аг. Рытань - 6 м³/час, аг. Подольцы - 2 м³/час, аг. Рымдюны – 3 м³/час, д. Ольховка - 7 м³/час, в/г «Ворняны» - 6 м³/час.

На балансе предприятия имелись 2 мини станции обезжелезивания. В 2024 году установлены ещё 3 мини станции обезжелезивания в малых населенных пунктах (д. Чехи, д. Бобровники, д. Котловка).

Количество повысительных насосных станций – 3 шт., станций второго подъема – 2 шт.

Протяжённость водопроводных сетей по городу 55,74 км., в сельской местности - 86,957 км.

Лимит забора воды из подземных источников в год составляет: город – 1215,4 тыс. м³, село – 266,1 тыс. м³.

По итогам 2024 года добыча воды составила 1153,1 тыс. м³. в т. ч. направлено на технологические нужды – 69,34 тыс. м³ или 6 %. Потери в сетях составили 138,17 тыс. м³ или 11,98 % к предельно допустимым 12 %. Реализовано воды 945,59 тыс. м³, в т.ч. собственным структурным подразделениям – 30,55 тыс. м3.

В 2024 год фактическая себестоимость 1 м3 воды составила 1,9622 руб., в том числе население – 1,9810 руб. по отношению к установленной себестоимости 1,6874 руб. в планово-расчетной цене (далее - ПРЦ) 1,8561 руб. на 1 м3.

На 2025 год установлена ПРЦ по водоснабжению в размере 2,4785 руб. за 1 м3. Рост к ПРЦ прошлого года составил 133,5 %.

Количество очистных сооружений – 13 шт., из них на селе – 12 шт. Количество КНС на балансе – 26 шт., в т.ч. на селе – 12 шт. Общая протяжённость канализационных сетей всего 91,652 км, в т. ч.: 59,786 км в г. Островец, в сельской местности – 31,866 км.

Лимит сброса сточных вод в год составляет: город – 1602,8 тыс. м³, село - 41,5 тыс. м³.

За 2024 год реализация сточных вод составила 713,89 тыс. м3, в т.ч. собственным структурным подразделениям – 4,11 тыс. м3.

Фактическая себестоимость водоотведения 1 м3 составила 1,8464 руб. в том числе население – 1,8599 руб. по отношению к установленной себестоимости 1,5776 руб. в ПРЦ 1,7354 руб. на 1 м3.

На 2025 год установлена ПРЦ по водоотведению в размере 2,1061 руб. за 1 м3. Рост к ПРЦ прошлого года составил 121,4 %.

В течение 2024 года на артезианских скважинах заменены 12 глубинных насосов, промыто 46 км водопроводных сетей и 72,3 км канализационных сетей.

Произведена замена фекальных насосов на КНС в г. Островец, аг. Рытань, аг. Михалишки.

В 2024 году проведена модернизация 0,94 км сетей водоснабжения в аг. Кемелишки.

Процент обеспечения городского и сельского населения   централизованной системой водоснабжения, с учетом имеющего возможность подключения, и находящегося на обслуживании предприятия на 31.12.2024 г., составляет 82,12 %, централизованной системой водоотведения – 61,93 %.

Обеспеченность потребителей водоснабжением питьевого качества на конец года составила 99,99 %.

С целью снижения затрат и повышению качества оказываемых услуг по водоснабжению и водоотведению в 2025 году будет произведена модернизация водопроводных сетей в д. Дайлидки, д. Ольховка, 
аг. Мали, модернизация КНС в аг. Палуши, аг. Рытань.

Будет завершена аккредитация лаборатории участка, продолжены работы по приёмке-передаче от КСУП объектов водоснабжения, расположенных в сельских населённых пунктах.

Балансовая стоимость основных средств водопроводно-канализационного хозяйства на 31.12.2024 составила 77 908,33 тыс. руб., остаточная стоимость – 54 952,02 тыс. руб. Износ основных средств составляет 29,5 %.